Инструкция по монтажу и эксплуатации

Комнатный терморегулятор UTH-SAUNA

Внимание! Разбирать и устанавливать термостат может только квалифицированный персонал в соответствии с принципиальной схемой, изображенной на корпусе или в соответствии с данной инструкцией. Должны быть соблюдены соответствующие меры безопасности.

1. Назначение

Терморегулятор UTH-SAUNA предназначен для управления системами электрического обогрева, с целью поддержания комфортной температуры. UTH-SAUNA идеален для использования в системах инфракрасных саун.

2. Технические данные

Номинальное напряжение - 220В

Номинальная частота-50 Гц

Допустимое отклонение (входное, выходное напряжение) – 85-265 В

Ток коммутации - 27А

Коммутируемая мощность - 6 кВт

Индикация включения - красная лампочка

Индикация выключения - зеленая лампочка

Время отключения -1~60 секунд

Диапазон температур - +1…+60 °С

Количество каналов -1

Тип дисплея - цифровой

Габаритные размеры -115х115х48 мм

Цвет – Бело-голубой

Вес – 270 гр

Тип монтажа - встраиваемый

3. Комплект поставки

1.Терморегулятор UTH-JP    2.Датчик температуры     3.Паспорт      4.Упаковочная коробка

4. Схема подключения

Датчик температуры подключается к клемма 5 и 6 (SENSOR). Напряжение питания (переменное 220В) подается на клеммы 1 и 2 (POWER INPUT). Вывода нагревательной секции подключаются к клеммам 3 и 4 (LOAD OUTPUT).

5. Установка и эксплуатация

Терморегулятор монтируется и подключается после установки и проверки теплого пола.

Терморегулятор оснащен выключателем ON/OFF, кнопками регулирования температуры ▼ ▲ и

сигнальным светодиодом, индицирующим включенное состояние системы обогрева. Нажатие на кнопку ON/OFF переводит прибор во включенное состояние, повторное нажатие выключает прибор. Нажатие на кнопку ▲ увеличивает температуру нагрева, нажатие на кнопку ▼ уменьшает температуру.

Терморегулятор предназначен для внутреннего монтажа (в стене).

Для подключения терморегулятора требуется:

1. Подвести к месту крепления терморегулятора провода питания и датчика температуры.

2. Выполнить соединение согласно п.4 данного паспорта.

3. Закрепить на стене монтажный каркас.

4. Установить терморегулятор.

5. Для включения нажмите на кнопку ON/OFF и с помощью кнопок ▼ ▲ установите нужную Вам температуру. При этом должен загореться светодиод «красного» цвета. По достижению заданной температуры терморегулятор переключится в режим «ожидания» и индикатор поменяется на «зеленый». Нажатие на кнопку ▲ увеличивает температуру нагрева, нажатие на кнопку ▼ уменьшает температуру.

Использование таймера в системах инфракрасных саун:

Время каждого отдельного сеанса эксплуатации инфракрасной кабины задается с помощью кнопок ▼ ▲, относящихся к классу TIMER (нижний сегмент управления).