ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «UTH-120»

#### Руководство по эксплуатации.

1.Назначение.

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом Термопленки «АЛАДДИН».

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +60°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная мощность терморегулятора | 4 кВт |
| Напряжение питания | - напряжение переменного тока 85-265В; - частота 50-60 Гц. |
| Максимальный ток нагрузки | 20А |
| Диапазон измерения и регулирования | 0…+60°С |
| Шаг задания температуры | 1°С |
| Число разрядов индикаторов | 3 |
| Высота знака индикации | 10 мм |
| Габаритные размеры | 120х35х70 мм |
| Масса | 220 г |

2. Конструкция терморегулятора

Панель управления Терморегулятора оснащена светодиодным восьмисегментным трехразрядным индикатором для отображения параметров работы и управления, а также единичным индикатором «Нагрев» для индикации параметров отображения данных и тремя кнопками для непосредственного управления терморегулятором:

- «ON/OFF» - для включения/выключения Терморегулятора;

- «^», «v» - для установки требуемой температуры

На задней стороне платы Терморегулятора расположена панель клеммников, к которым подключаются:

- входное питание («IN»);

- нагрузка («OUT»);

- термопара («SENSOR»).

Корпус Терморегулятора устанавливается на стене на предварительно закрепленную съемную панель, входящую в комплект.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «UTH-120»

#### Руководство по эксплуатации.

1.Назначение.

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом Термопленки «АЛАДДИН».

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +60°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная мощность терморегулятора | 4 кВт |
| Напряжение питания | - напряжение переменного тока 85-265В; - частота 50-60 Гц. |
| Максимальный ток нагрузки | 20А |
| Диапазон измерения и регулирования | 0…+60°С |
| Шаг задания температуры | 1°С |
| Число разрядов индикаторов | 3 |
| Высота знака индикации | 10 мм |
| Габаритные размеры | 120х35х70 мм |
| Масса | 220 г |

2. Конструкция терморегулятора

Панель управления Терморегулятора оснащена светодиодным восьмисегментным трехразрядным индикатором для отображения параметров работы и управления, а также единичным индикатором «Нагрев» для индикации параметров отображения данных и тремя кнопками для непосредственного управления терморегулятором:

- «ON/OFF» - для включения/выключения Терморегулятора;

- «^», «v» - для установки требуемой температуры

На задней стороне платы Терморегулятора расположена панель клеммников, к которым подключаются:

- входное питание («IN»);

- нагрузка («OUT»);

- термопара («SENSOR»).

Корпус Терморегулятора устанавливается на стене на предварительно закрепленную съемную панель, входящую в комплект.

3. Работа Терморегулятора

Перед вводом в эксплуатацию должна быть проведена подготовка к работе Терморегулятора, а именно:

- произведен наружный и внутренний осмотр на наличие/отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.;

- проверена надежность крепления всего электрооборудования и соединений монтажа;

- проверена правильность подключения  кабеля термопары и подключения нагрузки.

Питание  на ПУ подается через блок питания Терморегулятора после подключения к сети и нажатия кнопки «ON/OFF». На основном индикаторе отображается текущая температура.

Кнопками «^», «v» задается необходимая температура нагрева Термопленки «АЛАДДИН», которая отображается на основном индикаторе, при этом одиночный индикатор «Нагрев» горит зеленым светом.

При превышении заданной температуры текущей одиночный индикатор «Нагрев» загорается красным светом и происходит нагрев Термопленки. По достижению заданной температуры Терморегулятор переходит в дежурный режим и индикатор «Нагрев» гаснет.

При падении текущей температуры ниже заданной Терморегулятор автоматически включает нагрев Термопленки.

Отключение от сети Терморегулятора производится кнопкой «ON/OFF» на панели управления.

4. Комплектация

В комплект поставки входит:

- Терморегулятор с панелью крепления – 1 шт.;

- Термодатчик пола (на проводе дл. 2 м) – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Работа Терморегулятора

Перед вводом в эксплуатацию должна быть проведена подготовка к работе Терморегулятора, а именно:

- произведен наружный и внутренний осмотр на наличие/отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.;

- проверена надежность крепления всего электрооборудования и соединений монтажа;

- проверена правильность подключения  кабеля термопары и подключения нагрузки.

Питание  на ПУ подается через блок питания Терморегулятора после подключения к сети и нажатия кнопки «ON/OFF». На основном индикаторе отображается текущая температура.

Кнопками «^», «v» задается необходимая температура нагрева Термопленки «АЛАДДИН», которая отображается на основном индикаторе, при этом одиночный индикатор «Нагрев» горит зеленым светом.

При превышении заданной температуры текущей одиночный индикатор «Нагрев» загорается красным светом и происходит нагрев Термопленки. По достижению заданной температуры Терморегулятор переходит в дежурный режим и индикатор «Нагрев» гаснет.

При падении текущей температуры ниже заданной Терморегулятор автоматически включает нагрев Термопленки.

Отключение от сети Терморегулятора производится кнопкой «ON/OFF» на панели управления.

4. Комплектация

В комплект поставки входит:

- Терморегулятор с панелью крепления – 1 шт.;

- Термодатчик пола (на проводе дл. 2 м) – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.