ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «UTH-150»

Руководство по эксплуатации

1 .Назначение.

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом Термопленки.

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающею воздуха от 0°С до +40°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0 - 106,7) кПа.

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Максимальная мощность терморегулятора | 2 кВт |
| Напряжение питания | - напряжение переменного тока 85-265В; - частота 50-60 Гц. |
| Максимальный ток нагрузки | 10А |
| Диапазон измерения и регулирования | 0...+60°С |
| Шаг задания температуры | 1°С |
| Число разрядов индикаторов | 2 |
| Высота знака индикации | 10 мм |
| Габаритные размеры | 80x80x30 мм |
| Масса | 270 г |

2. Конструкция терморегулятора

Панель управления Терморегулятора оснащена светодиодным восьмисегментным двухразрядным индикатором для отображения параметров работы и управления, а также единичным индикатором «ON set» для индикации параметров отображения данных и тремя кнопками для непосредственного управления терморегулятором:

«POWER» - для включения/выключения терморегулятора;

« ^ », « v » - для установки требуемой температуры

На задней стороне платы терморегулятора расположена панель клеммников, к которым подключаются:

термопара («1» и «2»);

нагрузка («3» и «4»);

входное питание («5» и «6»)

Корпус  терморегулятора  монтируется  на  стене  в  предварительно  установленный монтажный стакан.

3. Работа терморегулятора

Перед   вводом   в   эксплуатацию   должна   быть   проведена   подготовка   к   работе терморегулятора, а именно:

произведен наружный и внутренний осмотр на наличие отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.;

проверена   надежность   крепления   всего   электрооборудования   и   соединений монтажа;

проверена   правильность   подключения       кабеля   термопары   и   подключения нагрузки. Питание на ПУ подается через блок питания терморегулятора после подключения к сети и нажатия кнопки «POWER». На основном индикаторе отображается текущая температура.

Кнопками « ^ », « v » задается необходимая температура нагрева термопленки, которая отображается на основном индикаторе, при этом одиночный индикатор «Нагрев» («ON/set») горит зеленым светом.

При превышении заданной температуры текущей одиночный индикатор «Нагрев» («ON/set») загорается красным светом и происходит нагрев термопленки. По достижению заданной температуры терморегулятор переходит в дежурный режим и индикатор «Нагрев» («ON/set») гаснет.

При падении текущей температуры ниже заданной терморегулятор автоматически включает нагрев термопленки.

Отключение от сети Терморегулятора производится кнопкой «POWER» на панели управления.

4. Комплектация

В комплект поставки входит:

- Терморегулятор - 1 шт.;

- Термодатчик пола (на проводе дл. 2м) - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации    - 1 шт.