ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «UTH-200»

Руководство по эксплуатации

1 .Назначение

Терморегулятор предназначен для измерения температуры рабочей среды и формирования сигнала управления нагревательным элементом теплого пола.

Терморегулятор может работать в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +60°С, относительной влажности воздуха до 80% и атмосферном давлении (84,0  - 106,7) кПа.

Терморегулятор обеспечивает непосредственное подключение к термопарным датчикам без дополнительных элементов сопряжения. На терморегуляторе расположена панель управления для возможности выбора необходимых параметров процесса терморегулирования. Основные параметры терморегулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики терморегулятора.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип монтажа | накладной |
| Максимальная мощность терморегулятора | 4 кВт |
| Напряжение питания | - напряжение переменного тока 85-265В; - частота 50-60 Гц. |
| Максимальный ток нагрузки | 20А |
| Диапазон измерения и регулирования | 0...+60°С |
| Шаг задания температуры | 1°С |
| Габаритные размеры | 120x35x70 мм |
| Масса | 220 г |

2. Конструкция терморегулятора

Панель управления терморегулятора оснащена жидкокристаллическим индикатором для отображения параметров работы и управления для индикации параметров отображения данных и сенсорными кнопками для непосредственного управления терморегулятором:

«POWER» - для включения/выключения терморегулятора;

« ^ », « v  » - для установки требуемой температуры

«блокировка»   - защита от детей

На задней стороне платы терморегулятора расположена панель клеммников, к которым подключаются:

входное питание («IN»); нагрузка («OUT»); термопара («SENSOR»).

Корпус терморегулятора устанавливается на стене на предварительно закрепленную съемную панель, входящую в комплект.

3. Работа терморегулятора

Перед   вводом   в   эксплуатацию   должна   быть   проведена   подготовка   к   работе

терморегулятора, а именно:

- произведен наружный  и внутренний осмотр на наличие/отсутствие посторонних предметов на шинах питания, на измерительном оборудовании, и т.д.;

- проверена    надежность    крепления    всего    электрооборудования    и    соединений монтажа:

-	проверена правильность подключения кабеля термопары и подключения нагрузки.
Питание на НУ подается через блок питания терморегулятора после подключения к

сети и нажатая кнопки «POWER». На основном индикаторе отображается текущая температура.

Кнопками « ^ », « v » задается необходимая температура нагрева теплого пола, которая отображается на основном индикаторе.

При превышении заданной температуры текущей включается подача тока на клеммы «OUT» и происходит нагрев термопленки, горит индикация «ON» на ЖК дисплее. По достижению заданной температуры терморегулятор переходит в дежурный режим, горит индикация «OFF». При падении текущей температуры ниже заданной, терморегулятор автоматически включает нагрев термопленки.

Для включения защиты от детей удерживайте нажатой кнопку «блокировка»  в течение 3 сек. Снятие блокировки производится аналогично.

Отключение от сети терморегулятора производи гея кнопкой «POWER» на панели управления.

4. Комплектация

В комплект поставки входит:

- Терморегулятор с панелью крепления - 1 шт.;

- Термодатчик пола (на проводе дл. 2 м) - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.